Приложение 2

Учреждение образования
«Военная академия Республики Беларусь»

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по научной работе – начальник отдела учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» полковник ______________ Д.А.Сахарук «_____»______________2021 г. |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЕРИФИКАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА АДАПТИВНОГО К ПОЛЯРИЗАЦИИ ПРИНЯТОГО СИГНАЛА ИЗМЕРИТЕЛЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ С ПОЛНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ПРИЕМОМ

Минск 2023

Состав исполнителей

| Руководитель: директор ООО «МИЛИТ СОФТ СОЛШЕНС» | _____________ (подпись, дата) | С.А. Горшков |
| --- | --- | --- |
| Исполнители: Старший преподаватель кафедры тактики и вооружения ЗРВ учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» подполковник | _____________ (подпись, дата) | Н.К. Кузьмичев |
| Профессор кафедры тактики и вооружения ЗРВ учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» | _____________ (подпись, дата) | И.Я. Захаров |
| доцент кафедры тактики и вооружения РТВ учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», майор | _____________ (подпись, дата) | И.А. Дубовик |
| магистрант учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» старший лейтенант | _____________ (подпись, дата) | Е.А. Гаврилов |
| Начальник сектора СКБ-4 НПООО «ОКБ ТСП» | _____________ (подпись, дата) | Калинин А.А. |

1. ВИД И НАЗВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Экспериментальные исследования показателей качества адаптивного к поляризации принятого сигнала измерителя угловых координат с полным поляризационным приемом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом экспериментальных исследований являются:

- амплитудная диаграмма направленности рупорной антенны на согласованной и кроссовой поляризациях;

- числовые характеристики ошибки измерения неадаптивного измерителя угловых координат;

- числовые характеристики ошибки измерения адаптивного к поляризации принятого сигнала измерителя угловых координат с полным поляризационным приемом.

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для исследования диаграммы направленности рупорной антенны на согласованной и кроссовой поляризациях и оценки числовых характеристик ошибки измерения угловых координат был разработан моделирующий стенд. Он выполнен в виде размещенной на поворотной платформе рупорной антенны, плат обработки данных и управления и нотбука с специальным программным обеспечением. Для облучения рупорной антенны сигналом использовался СВЧ генератор.

Поворотная платформа предназначена для линейного сканирования в азимутальной плоскости в заданном секторе и размещения элементов питания. Платформа состоит из неподвижной и вращающейся частей.

Неподвижная часть (рисунок ) предназначена для придания платформе устойчивости и размещения в ней элементов питания. Она представляет собой напечатанную на 3D принтере PETG пластиком правильную усеченную пирамимиду. Для придания устойчивости внизу пирамиды прикручен толстый металлический лист с резиновыми ножками. Внутри пирамиды размещены площадки для установки аккумуляторных батарей типа 18650, соединенные последовательно. На передней панели неподвижной части размещается кнопка включения моделирующего стенда. Передача напряжения + 7,4 В от неподвижной к вращающей части моделирующего стенда осуществляется через скользящие контакты и токосъемные кольца, расположенные во вращающейся части стенда.

| Рисунок | 1 | Неподвижная часть моделирующего стенда |
| --- | --- | --- |

Вращающаяся часть (рисунок 2) предназначена для линейного пермещения размещенной на ней рупорной антенны в азимутальной плоскости и размещения плат обработки данных и управления. Она состоит из напечатанного на 3D принтере PETG пластиком основания, сервопривода, креплений электронных плат и рупорной антенны.

| Рисунок | 2 | Вращающаяся часть моделирующего стенда |
| --- | --- | --- |

Перемещение вращающейся части моделирующего стенда в азимутальной плоскости осуществляется сервоприводом. Максимальная ширина сектора поиска составляет . Для питания сервопривода с платы стабилизатора поступает напряжение + 5 В. Управление сервоприводом осуществляется по командам с микроконтроллера.

Рупорная антенна с полным поляризационным приемом (рисунок 3) предназначена для приема излучения СВЧ сигнала генератора одновременно на согласованной и кроссовой поляризации. Она изготовлена методом пайки из тонкого листа латуни. На выходных волноводах рупорной антенны установлены детекторные секции.

| Рисунок | 3 | Рупорная антенна с полным поляризационным приемом |
| --- | --- | --- |

Платы обработки данных и управления предназначены для управления перемещением вращающейся части моделирующего стенда в азимутальной плоскости, обработки сигналов с выхода рупорной антенны и их передачи на ноутбук по линии Wi-Fi.

С выхода детекторных диодов сигналы поступают на аналого-цифровые преобразователи (АЦП), где преобразовываются в цифровой двоичный код. Полученные дискретные значения принятого сигнала через шину i2c поступают в модуль обработки, который способен работать в двух режимах – измерения диаграммы направленности и измерения угловых координат.

При измерении диаграммы направленности измеренные значения помещаются в массив и передаются на сервер по линии Wi-Fi. При измерении угловых координат модуль обработки реализуют алгоритмы оценивания угловой координаты.

Окончательный вариант моделирующего радиолокационный измеритель угловых координат стенд представлен на рисунке 4.

| Рисунок | 4 | Моделирующий измеритель угловых координат стенд |
| --- | --- | --- |

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для уменьшения влияния внешних факторов на измерение амплитудной диаграммы направленности рупорной антенны на согласованной и кроссовой поляризациях и оценке угловых координат источников излучения волн различной поляризации экспериментальные исследования проводились в радиобезэховой камере. Место проведения исследований – лаборатория
СКБ-4 НПООО «ОКБ ТСП» (н.п. Мачулищи).

5. ДАТА НАЧАЛА/ОКОНЧАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Начало – 20.09.2023г.

Окончание – 20.10.2023г.

6. ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Экспериментальные исследования (далее Испытания) были проведены с целью исследования диаграммы направленности рупорной антенны на согласованной и кроссовой поляризациях; верификации результатов моделирования диаграммы направленности в среде CST MICROWAVE STUDIO; верификация работы аналитической математической модели адаптивного к поляризации принятого сигнала измерителя угловых координат с полным поляризационным приемом; верификация показателей качества адаптивного к поляризации принятого сигнала измерителя угловых координат с полным поляризационным приемом, полученных методом имитационного математического моделирования.

7. ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Задачами экспериментальных исследований являлись:

- измерение амплитудной диаграммы направленности на согласованной и кроссовой поляризациях;

- оценка показателей качества неадаптивного измерителя угловых координат на согласованной и кроссовой поляризациях;

- оценка показателей качества адаптивного к поляризации принятого сигнала измерителя угловых координат с полным поляризационным приемом на согласованной и кроссовой поляризациях.

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Все измерения, проводимые в рамках исследований, проводились в условиях, соответствующих нормальным условиям эксплуатации рассматриваемых радиотехнических устройств при температуре 22 градуса.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

При проведении экспериментальных исследований были использованы поверенные и/или откалиброванные производителем средства измерений и приборы, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Средства измерений и приборы, используемые при проведении исследовательских испытаний

| Наименование | Тип | Измеряемые или контролируемые параметры |
| --- | --- | --- |
| - Моделирующий стенд радиолокационного измерителя угловых координат | – | Амплитудная диаграмма направленности, числовые характеристики ошибки измерения |
| - Генератор сигналов высокочастотный | Г4-115 | Сигналы СВЧ диапазонов частот |
| - Передающая антенна | Рупорная антенна | СВЧ сигналы линейной поляризации |

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Порядок проведения и методика исследовательских испытаний радиолокационного измерителя угловых координат определяются в соответствии с планом проведения экспериментальных исследований (далее План) приложение 1:

Перечень и последовательность этапов исследовательских испытаний представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Порядок проведения исследовательских испытаний

| № п/п | Наименование этапа испытаний и его номер в протоколе испытаний | № пункта в Плане |
| --- | --- | --- |
| 1. | 11.1 Результаты измерений амплитудной диаграммы направленности рупорной антенны | 7.2 |
| 2. | 11.2 Результаты оценки показателей качества угловых координат неадаптивного измерителя угловых координат на согласованной и кроссовой поляризациях | 7.3 |
| 3. | 11.3 Результаты оценки показателей качества измерения угловых координат адаптивного к поляризации принятого сигнала измерителя угловых координат с полным поляризационным приемом на согласованной и кроссовой поляризациях | 7.4 |

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Потребный объем выборки для оценки математического ожидания при коэффициенте вариации равном единице представлен в таблице 3.

| Таблица | 3 | – Потребный объем выборки для оценки математического |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ожидания при коэффициенте вариации равном единице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение доверительной вероятности |  |  | Значение относительной погрешности, % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 |
| 0,5 |  |  | 5 | 7 | 11 | 20 | 46 | 182 | 4556 |
| 0,6 |  |  | 8 | 12 | 18 | 31 | 71 | 282 | 7056 |
| 0,7 |  |  | 12 | 17 | 27 | 48 | 108 | 433 | 10820 |
| 0,8 |  |  | 18 | 26 | 41 | 73 | 164 | 657 | 16440 |
| 0,9 |  |  | 30 | 43 | 68 | 120 | 272 | 1080 | 26990 |
| 0,95 |  |  | 43 | 62 | 96 | 171 | 384 | 1537 | 38420 |
| 0,99 |  |  | 73 | 106 | 166 | 295 | 664 | 2654 | 66360 |

Анализируя таблицу 3 можно сделать вывод, что для оценки математического ожидания оцениваемой случайной характеристики, исследуемого или испытуемого радиотехнического устройства с минимально необходимой доверительной вероятностью 0,9 и относительной погрешностью 10 % необходимо провести 272 натурных, полунатурных или модельных экспериментов соответственно (при вариации случайного параметра, равной единице).

11.1 Результаты измерений амплитудной диаграммы направленности рупорной антенны на согласованной и кроссовой поляризациях

На графике (рисунок 5) представлены результаты измерений диаграммы направленности рупорной антенны в секторе 0…90о на согласованной поляризации:

| Рисунок | 5 | Амплитудная диаграмма направленности рупорной антенны |
| --- | --- | --- |

Амплитудная диаграмма направленности является направленной и имеет один максимум. Такой вид диаграммы направленности позволяет проводить однозначные измерения угловых координат в радиолокаторах. Полученная диаграмма направленности в пределах главного лепестка достаточно точно аппроксимируется выражением вида:

| , | (1) |
| --- | --- |

где	 – коэффициенты, учитывающие ширину диаграммы направленности в соответствующей плоскости.

На графике (рисунок 6) представлены результаты измерений диаграммы направленности рупорной антенны в секторе 0…90о на кроссовой поляризации:

| Рисунок | 6 | Амплитудная диаграмма направленности рупорной антенны |
| --- | --- | --- |

В отличии от рассмотренной ранее, амплитудная диаграмма направленности рупорной антенны на кроссовой поляризации имеет несколько максимумов. Такой вид диаграммы направленности не позволяет проводить однозначные измерения угловых координат в радиолокаторах. Полученные результаты подтверждают возможность использования кросс-поляризационных помех для подавления радиолокационных измерителей угловых координат.

Полученная диаграмма направленности в пределах главного лепестка достаточно точно аппроксимируется выражением вида:

| , | (2) |
| --- | --- |

где	 – нормирующий коэффициент, определяющий уровень кросс-поляризационного излучения антенны.

Таким образом, результаты экспериментальных исследований подтвердили зависимость формы диаграммы направленности от поляризации принятого сигнала.

11.2 Результаты измерения ошибок измерения угловых координат неадаптивного измерителя угловых координат на согласованной и кроссовой поляризациях

Результаты экспериментальных исследований показателей качества неадаптивного измерителя угловых координат на согласованной поляризации представлены в таблице 4.

| Таблица 4 – Показатели качества неадаптивного измерителя угловых координат на СП при отсутствии КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Отношение сигнал-шум , дБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| , град |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , град | 0,422 | 0,327 | 0,285 | 0,255 | 0,226 | 0,202 | 0,182 | 0,155 |

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что с ростом отношения сигнал-шум (ОСШ) среднее значение ошибки измерения угловых координат стремится к нулю, а среднеквадратическое отклонение (СКО) ошибки уменьшается.

Результаты экспериментальных исследований показателей качества неадаптивного измерителя угловых координат на СП на кроссовой поляризации представлены в таблице 5.

| Таблица 5 – Показатели качества неадаптивного измерителя угловых координат на СП при воздействии КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Отношение помеха-шум , дБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| , град | 1,336 | 1,324 | 1,318 | 1,314 | 1,311 | 1,308 | 1,306 | 1,304 |
| , град | 0,390 | 0,326 | 0,285 | 0,253 | 0,228 | 0,205 | 0,182 | 0,155 |

Из полученных результатов следует, что с ростом отношения помеха-шум (ОПШ), СКО ошибки уменьшается, а ее среднее значение стремится к установившемуся, соответствующему максимуму диаграммы направленности антенны на кроссовой поляризации. Появляется систематическая ошибка измерения угловых координат цели, равная положению максимума кросс-поляризационной диаграммы направленности.

11.3 Результаты измерения ошибок измерения угловых координат адаптивного к поляризации принятого сигнала измерителя угловых координат с полным поляризационным приемом на согласованной и кроссовой поляризациях

Результаты экспериментальных исследований показателей качества адаптивного к поляризации принятого сигнала измерителя угловых координат с полным поляризационным приемом на согласованной поляризации, полученные при ОСШ на входе антенного устройства в диапазоне μсш от 10дБ до 25дБ представлены в таблице 6.

| Таблица 6 – Показатели качества адаптивного измерителя угловых координат при отсутствии КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Отношение сигнал-шум , дБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| , град | 0,321 | 0,217 | 0,141 | 0,093 | 0,06 | 0,039 | 0,024 | 0,013 |
| , град | 0,44 | 0,351 | 0,295 | 0,257 | 0,228 | 0,202 | 0,182 | 0,155 |

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что с ростом ОСШ, среднее значение ошибки измерения угловых координат стремится к нулю, а СКО ошибки уменьшается. При малых ОСШ адаптивный измеритель угловых координат с полным поляризационным приемом на согласованной поляризации имеет меньшую точность в сравнении с неадаптивным, что вызвано влиянием дополнительного канала измерения угловых координат.

Результаты экспериментальных исследований показателей качества адаптивного к поляризации принятого сигнала измерителя угловых координат с полным поляризационным приемом, полученные при ОПШ в ортогональном согласованному (кросс-поляризационном) канале в диапазоне  от 10дБ до 25дБ представлены в таблице 7.

| Таблица 7 –. Показатели качества адаптивного измерителя угловых координат при воздействии КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Отношение помеха-шум , дБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| , град | 0,32 | 0,216 | 0,142 | 0,092 | 0,06 | 0,038 | 0,025 | 0,012 |
| , град | 0,44 | 0,349 | 0,296 | 0,256 | 0,227 | 0,202 | 0,181 | 0,155 |

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что с ростом ОСШ среднее значение ошибки измерения угловых координат стремится к нулю, а СКО ошибки уменьшается. С ростом ОПШ наблюдается полная компенсация систематической ошибки измерения угловых координат.

Результаты расчетов ,  и  сведены в таблицу 8. Значения η округлены до единиц процентов.

| Таблица 8 – Суммарные ошибки неадаптивного и адаптивного измерителей при наличии КПП и выигрыш за счет адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Отношение помеха-шум , дБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| , град | 1,392 | 1,363 | 1,348 | 1,338 | 1,331 | 1,324 | 1,319 | 1,313 |
| , град | 0,544 | 0,411 | 0,329 | 0,273 | 0,234 | 0,206 | 0,183 | 0,155 |
| , % | 61 | 70 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |

Анализ результатов расчетов позволяет сделать вывод о том, что адаптивный измеритель с полным поляризационным приемом устраняет систематическую ошибку при наличии КПП. Но при ее отсутствии ошибка меньше у неадаптивного измерителя за счет шума цепей адаптации.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показателей качества измерителей угловых координат показал, что при воздействии кросс-поляризационной помехи на неадаптивный измеритель, точность измерения угловых координат уменьшается, появляется систематическая ошибка, соответствующая максимуму диаграммы направленности антенны на кроссовой поляризации. Адаптация измерителя угловых координат к поляризации принятого сигнала позволяет повысить точность измерения угловых координат постановщика кросс-поляризационных помех за счет оценки угловой координаты в дополнительном (ортогональном относительно поляризации согласованного канала приема) канале измерителя. Введение дополнительного канала позволяет уменьшить величину суммарной ошибки измерения угловых координат от 61% до 88% при ОСШ и ОПШ от 10 дБ до 25дБ. При отсутствии кросс-поляризационной помехи в принятом сигнале, дополнительный канал адаптивного измерителя ухудшает точность, по сравнению с неадаптивным. Это обусловлено шумами адаптации. Поэтому при отсутствии кросс-поляризационной помехи в принятом сигнале целесообразно отключать дополнительный канал измерения.